Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Neumann János Informatikai Technikum

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

5-0612-12-02

VIZSGAREMEK

Magyarországi Hotel komplexum

Görhöny Márk, Vanyek Máté, Vigh Zoltán

2/14.B

Budapest, 2023

Tartalomjegyzék

1.Bevezetés	3

2. Hálozat felépítése	3

2.1 Center	5

2.1.1 Üzemeltetők konfigurációja	7

2.1.2 New York Hotel konfigurációja	10

2.1.3 Backup konfigurációja	13

2.1.4 Laguna Motel konfigurációja	16

2.1.5 Kávézó konfigurációja	18

2.2 Üzemeltetők	20

2.3 Motel	21

2.4 Kávézó	24

2.4.1 EBED_S konfigurációja:	27

2.4.2 BAR_S konfigurációja:	28

2.4.3 IRODA_S konfigurációja:	30

2.5 New York Hotel	32

2.6 Otthoni dolgozó	35

2.7 ISP	36

2.7.1 ISP Konfigurációja:	37

3. Hálózat programozás	39

4. Szerverek és felhőszolgáltatás	41

4.1 Felvett felhasználók és belépési adatok területenként	45

1.Bevezetés

Ebben a dokumentációban látható a Linkwave Solutions cég által üzemeltett Hotel, Motel és az ezekhez tartozó kávézó topológiájának leírása és tesztelése. A cég dolgozói Görhöny Márk, Vanyek Máté és Vigh Zoltán, akik a hálózat zavartalan működéséért felelnek.

Körbejárjuk a topológia egyes részeit, felépítésüket, működésüket.

Külön részben kiemelve láthatjuk a hálózatban használt eszközöket;

- A szerveket, amelyek különféle funkciókat látnak el

- A programokat, amelyek a konfigurálásnál és karbantartásnál is segítenek.

- És szó esik a gyakorlatban alkalmazott IOT eszközről is.

2. Hálozat felépítése

2.1 Center

A center terület felel meg a Hotel Komplexum hálózat forgalomirányításáért. Az „Üzemeltetők” routeren, amelyen keresztül a forgalom kimegy a hálózatra alkalmaztunk címfordítást. A hálózati címfordítás (NAT) egy olyan technika, amely lehetővé teszi a privát IP-címek (pl. 192.168.1.10) leképezését nyilvános IP-címekre (pl. 216.254.123.45). Ez azért hasznos, mert a nyilvános IP-címek korlátozott számban állnak rendelkezésre, míg a privát IP-címekből korlátlan számú létezhet. A NAT lehetővé teszi, hogy több privát IP-című eszköz is csatlakozzon az internethez egyetlen nyilvános IP-cím használatával. A NAT-nak 3 fő típusát különböztetjük meg amik a következők: Statikus -, Dinamikus NAT és Port Address Translation (PAT). Utóbbi fontos számunkra, ugyanis mi a PAT-ot konfiguráltuk be a routeren. A PAT egy speciális típusú dinamikus NAT, amely egyetlen nyilvános IP-címet használ több privát IP-cím leképezéséhez. A PAT a forrásport száma alapján különbözteti meg a különböző privát IP-címeket.

GRE Tunnelt alkalmazunk az adatforgalom beágyazódásáért és a kapcsolat lebonyolítása érdekében, hogy a harmadik fél az egymás közti kulcsot ne tudja megsérteni. A GRE (Generic Routing Encapsulation) lehetővé teszi, hogy adatcsomagokat egy másik protokollba ágyazzunk be, és ezen protokoll hálózatán keresztül továbbítsuk őket. Ez a technika hasznos lehet a VPN-ek, a tűzfalak áthidalása és a különböző típusú hálózatok összekapcsolása terén. Példának okáért, a PNETLab-ban szimuláltuk, hogy a „center” területen IPv6-os címekkel dolgoztunk a 4 router között, viszont a GRE Tunnel IPv4-es címmel továbbítja az „Üzemeltetőkből” a „Kávézóba” a hálózati csomagokat.

A hálózatban egy területű ospf (Open Shortest Path Frist) -et konfiguráltunk annak érdekében, hogy a hálózat területei egymást közt tudjanak kommunikálni. Ez egy olyan útválasztási protokoll, amely az IP-hálózatokon belül működik a csomagok továbbításának legjobb útvonalainak meghatározásához. Az OSPF a továbbítási protokollok közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a hálózat összes routere megosztja egymással a saját csatlakozásaival kapcsolatos információkat. Ez az információ lehetővé teszi az egyes routerek számára, hogy dinamikusan létrehozzanak egy topológiai térképet a teljes hálózatról. Az OSPF előnye a távolságvektoros protokollokkal [például RIP (Routing Information Protocol)] szemben, hogy gyorsabban konvergál, azaz gyorsabban tud alkalmazkodni a hálózati változásokhoz. Ez azért van, mert az OSPF minden router rendelkezik a teljes hálózati topológia ismeretével, míg a távolságvektoros protokollok csak a szomszédos routerektől kapott információkra támaszkodnak. Az „Üzemeltetők”, illetve a „Laguna Motel” routert ezen felül OSPFv3 funkcióval is ellátuk. Ez az IPv6-os címek továbbítása szolgál.

A „Hotel” felé telepítettük a Backup routert, amely HSRP protokollal működik. A HSRP (Hot Standby Router Protocol) a Cisco által kifejlesztett, első ugrás (first hop) redundanciát biztosító protokoll, amely IPv4-es hálózatokban használható. A HSRP célja, hogy automatikusan átvegye az alapértelmezett átjáró szerepét egy meghibásodott forgalomirányítótól. Ez biztosítja a hálózat folyamatos működését, és minimalizálja a kiesési időt. A mi topológiánkban a New York Hotel az aktív forgalomírányító míg a Backup designated forgalomírányítoként üzemel, amely átveszi az aktív szerepet, ha az aktív forgalomírányítóval valami meghibásodás lenne.

Annak érdekében, hogy az internet szolgáltatást bárhonnan el lehessen érni a hálózaton belül, az „Üzemeltetők” router-én biztosítottunk egy alapértelmezett statikus routolást mindkét végen.

A CHAP a PPP (Point-to-Point Protocol) protokoll egy kiterjesztése, amelyet a routerek közötti hitelesítéshez használnak. Ez egy biztonságosabb alternatíva a régebbi PAP (Password Authentication Protocol) protokollal szemben, mivel nem továbbítja a jelszavakat nyílt szöveges formában. Ezt a hitelesítést a „center” hálózaton belül végeztünk minden router közt, ahol a felhasználónevet „Uzemeltetok” -re a jelszavat pedig „cisco” -ra állítottuk.

Az „Üzemeltetők” hálózatához csatlakozó felhasználók számára egy olyan ACL (Access Control List) konfiguráltunk, amely megakadályozza a bejövő pingeléseket a területen lévő szerverek felé, ugyanakkor lehetővé teszi a kimenő forgalmat, azaz a felhasználók elérhetik a szolgáltatásokat, és bármilyen külső forrásból elérhetőek maradnak.

Hostname:

hostname Uzemeltetok

Static route:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0/0

ip route 35.125.55.0 255.255.255.128 100.100.100.46

ip route 61.61.61.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0/0

OSPF

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

passive-interface gig0/0

passive-interface gig0/0/0

network 35.125.55.0 0.0.0.127 area 0

network 100.100.100.28 0.0.0.3 area 0

network 100.100.100.16 0.0.0.3 area 0

network 100.100.100.20 0.0.0.3 area 0

default-information originate

OSPFv3

ipv6 router ospf 2

passive-interface gig0/0

passive-interface gig0/0/0

default-information originate

int gig0/0

ipv6 ospf 2 area 0

int se0/1/0

ipv6 ospf 2 area 0

PPP

int se0/1/0

encap ppp

ppp authentication chap

exit

username Laguna secret cisco

2.1.1 Üzemeltetők konfigurációja

ACL

ip access-list extended noping

deny icmp any host 35.125.55.126 echo

deny icmp any host 35.125.55.125 echo

deny icmp any host 35.125.55.124 echo

deny icmp any host 35.125.55.123 echo

int g0/0

ip access-group noping out

PAT

int gig0/0

ip nat inside

int se0/1/0

ip nat inside

int se0/1/1

ip nat inside

int se0/2/0

ip nat inside

int gig0/0/0

ip nat outside

ip access-list standard 60

permit 35.125.55.0 0.0.0.127

permit 192.168.54.0 0.0.0.31

permit 192.168.54.32 0.0.0.7

permit 192.168.31.0 0.0.0.127

permit 192.168.31.248 0.0.0.7

permit 192.168.31.128 0.0.0.63

permit 172.16.0.80 0.0.0.7

permit 172.16.0.88 0.0.0.7

permit 172.16.0.0 0.0.0.31

permit 172.16.0.64 0.0.0.15

permit 172.16.0.32 0.0.0.31

ip nat pool PATPOOL1 50.50.50.50 50.50.50.50 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source list 60 pool PATPOOL1 overload

NTP/SYSLOG

logging 35.125.55.126

ntp server 35.125.55.123

service timestamps log datetime msec

ntp update-calendar

IPv6

ipv6 unicast-routing

int gig0/0

ipv6 enable

ipv6 address 2001:A1A1:B1B1:C1C1::/64

ipv6 address FE80::1 link-local

int se0/1/0

ipv6 enable

ipv6 address 2001:A3A3:B3B3:C3C3::/64

ipv6 address FE80::1 link-local

GRE

int t1

ip address 200.200.200.1 255.255.255.252

tunnel source se0/1/0

tunnel destination 100.100.100.22

Enable, Konzol jelszó

enable secret Asd123

line con 0

password Asd123

login

SSH

ip ssh version 2

ip domain-name uzemeltetokrouter.hu

crypto key generate rsa 1024

username admin secret admin

line vty 0 15

transport input ssh

login local

NAT

ip nat inside source static 35.125.55.126 70.70.70.70

ip nat inside source static 172.16.0.92 70.70.70.71

Hostname:

hostname NewYorkHotel

Interface gig0/0.11

encapsulation dot1q 11

ip add 172.16.0.81 255.255.255.248

Interface gig0/0.12

encapsulation dot1q 12

ip add 172.16.0.89 255.255.255.248

Interface gig0/0.21

encapsulation dot1q 21

ip add 172.16.0.1 255.255.255.224

Interface gig0/0.22

encapsulation dot1q 22

ip add 172.16.0.65 255.255.255.248

Interface gig0/0.31

encapsulation dot1q 31

ip add 172.16.0.33 255.255.255.224

Interface gig0/0

no sh

Router OSPF 1:

router-id 2.2.2.2

passive-inerface gig0/0

passive-inerface gig0/0.11

passive-inerface gig0/0.12

passive-inerface gig0/0.21

passive-inerface gig0/0.22

passive-inerface gig0/0.31

network 172.16.0.0 0.0.0.31 area 0

network 172.16.0.32 0.0.0.31 area 0

network 172.16.0.64 0.0.0.7 area 0

network 172.16.0.80 0.0.0.7 area 0

network 172.16.0.88 0.0.0.7 area 0

network 100.100.100.28 0.0.0.3 area 0

2.1.2 New York Hotel konfigurációja

HSRP

int g0/0.11

standby ver 2

standby 11 ip 172.16.0.86

standby 11 priority 150

standby 11 preempt

int g0/0.12

standby ver 2

standby 12 ip 172.16.0.94

standby 12 priority 150

standby 12 preempt

int g0/0.21

standby ver 2

standby 21 ip 172.16.0.30

standby 21 priority 150

standby 21 preempt

int g0/0.22

standby ver 2

standby 22 ip 172.16.0.78

standby 22 priority 150

standby 22 preempt

int g0/0.31

standby ver 2

standby 31 ip 172.16.0.62

standby 31 priority 150

standby 31 preempt

NTP/SYSLOG

logging 35.125.55.126

ntp server 35.125.55.123

service timestamps log datetime msec

ntp update-calendar

Static route

ip route 61.61.61.0 255.255.255.0 100.100.100.29

DHCP

ip dhcp pool VLAN21

network 172.16.0.0 255.255.255.224

default-router 172.16.0.30

ip dhcp pool VLAN31

network 172.16.0.32 255.255.255.224

default-router 172.16.0.62

ip dhcp excluded-address 172.16.0.81

ip dhcp excluded-address 172.16.0.89

ip dhcp excluded-address 172.16.0.1

ip dhcp excluded-address 172.16.0.2

ip dhcp excluded-address 172.16.0.82

ip dhcp excluded-address 172.16.0.90

ip dhcp excluded-address 172.16.0.33

ip dhcp excluded-address 172.16.0.34

ip dhcp excluded-address 172.16.0.65

ip dhcp excluded-address 172.16.0.66

ip dhcp excluded-address 172.16.0.86

ip dhcp excluded-address 172.16.0.94

ip dhcp excluded-address 172.16.0.30

ip dhcp excluded-address 172.16.0.62

ip dhcp excluded-address 172.16.0.78

SSH

ip ssh version 2

ip domain-name newyorkrouter.hu

crypto key generate rsa 1024

username admin secret admin

line vty 0 15

transport input ssh

login local

Enable, Konzol jelszó

enable secret Asd123

line con 0

password Asd123

login

Hostname:

hostname Backup

VLAN:

interface gig0/0.11

encapsulation dot1q 11

ip add 172.16.0.81 255.255.255.248

interface gig0/0.12

encapsulation dot1q 12

ip add 172.16.0.89 255.255.255.248

interface gig0/0.21

encapsulation dot1q 21

ip add 172.16.0.1 255.255.255.224

interface gig0/0.22

encapsulation dot1q 22

ip add 172.16.0.65 255.255.255.248

interface gig0/0.31

encapsulation dot1q 31

ip add 172.16.0.33 255.255.255.224

interface gig0/0

no sh

Static route:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/2/0

NTP/SYSLOG:

logging 35.125.55.126

ntp server 35.125.55.123

service timestamps log datetime msec

ntp update-calendar

2.1.3 Backup konfigurációja

OSPF:

router ospf 1

router-id 5.5.5.5

network 100.100.100.36 0.0.0.3 area 0

network 100.100.100.32 0.0.0.3 area 0

network 100.100.100.40 0.0.0.3 area 0

network 172.16.0.0 0.0.0.31 area 0

network 172.16.0.32 0.0.0.31 area 0

network 172.16.0.64 0.0.0.7 area 0

network 172.16.0.80 0.0.0.7 area 0

network 172.16.0.88 0.0.0.7 area 0

network 100.100.100.28 0.0.0.3 area 0

network 100.100.100.20 0.0.0.3 area 0

passive-interface gig0/0

passive-interface gig0/0.11

passive-interface gig0/0.12

passive-interface gig0/0.21

passive-interface gig0/0.22

passive-interface gig0/0.31

passive-interface gig0/2/0

default-information originate

HSRP:

int g0/0.11

standby ver 2

standby 11 ip 172.16.0.86

int g0/0.12

standby ver 2

standby 12 ip 172.16.0.94

int g0/0.21

standby ver 2

standby 21 ip 172.16.0.30

int g0/0.22

standby ver 2

standby 22 ip 172.16.0.78

int g0/0.31

standby ver 2

standby 31 ip 172.16.0.62

DHCP:

ip dhcp pool VLAN21

network 172.16.0.0 255.255.255.224

default-router 172.16.0.30

ip dhcp pool VLAN31

network 172.16.0.32 255.255.255.224

default-router 172.16.0.62

ip dhcp excluded-address 172.16.0.81

ip dhcp excluded-address 172.16.0.89

ip dhcp excluded-address 172.16.0.1

ip dhcp excluded-address 172.16.0.2

ip dhcp excluded-address 172.16.0.82

ip dhcp excluded-address 172.16.0.90

ip dhcp excluded-address 172.16.0.33

ip dhcp excluded-address 172.16.0.34

ip dhcp excluded-address 172.16.0.65

ip dhcp excluded-address 172.16.0.66

ip dhcp excluded-address 172.16.0.86

ip dhcp excluded-address 172.16.0.94

ip dhcp excluded-address 172.16.0.30

ip dhcp excluded-address 172.16.0.62

ip dhcp excluded-address 172.16.0.78

Enable, Konzol jelszó

enable secret Asd123

line con 0

password Asd123

login

Hostname:

hostname LagunaMotel

OSPF:

router ospf 1

router-id 4.4.4.4

passive-interface gig0/0

passive-interface gig0/1

network 192.168.54.40 0.0.0.3 area 0

network 192.168.54.32 0.0.0.7 area 0

network 100.100.100.16 0.0.0.3 area 0

network 100.100.100.12 0.0.0.3 area 0

OSPFv3:

ipv6 router ospf 2

router-id 4.4.4.4

passive-interface gig0/0

passive-interface gig0/1

int gig0/1

ipv6 ospf 2 area 0

int se0/0/0

ipv6 ospf 2 area 0

PPP:

int se0/0/0

encap ppp

ppp authentication chap

exit

username Uzemeltetok secret cisco

NTP/SYSLOG:

logging 35.125.55.126

ntp server 35.125.55.123

service timestamps log datetime msec

ntp update-calendar

2.1.4 Laguna Motel konfigurációja

IPv6:

ipv6 unicast-routing

int range gig0/0-1

ipv6 enable

int gig0/1

ipv6 address 2001:A2A2:B2B2:C2C2::/64

ipv6 address FE80::1 link-local

int se0/0/0

ipv6 enable

ipv6 address 2001:A3A3:B3B3:C3C3::1/64

ipv6 address FE80::1 link-local

Enable, Konzol jelszó

enable secret Asd123

line con 0

password Asd123

login

SSH

ip ssh version 2

ip domain-name lagunarouter.hu

crypto key generate rsa 1024

username admin secret admin

line vty 0 15

transport input ssh

login local

Hostname:

hostname kavezo

VLAN:

int gig0/0.10

encap dot1q 10

ip add 192.168.31.1 255.255.255.128

int gig0/0.20

encap dot1q 20

ip add 192.168.31.129 255.255.255.192

int gig0/0.30

encap dot1q 30

ip add 192.168.31.193 255.255.255.248

OSPF:

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

passive-interface gig0/0

network 192.168.31.0 0.0.0.127 area 0

network 192.168.31.128 0.0.0.63 area 0

network 192.168.31.192 0.0.0.7 area 0

network 100.100.100.12 0.0.0.3 area 0

network 100.100.100.20 0.0.0.3 area 0

GRE:

int t1

ip address 200.200.200.2 255.255.255.252

tunnel source se0/0/1

tunnel destination 100.100.100.18

NTP/SYSLOG:

logging 35.125.55.126

ntp server 35.125.55.123

service timestamps log datetime msec

ntp update-calendar

2.1.5 Kávézó konfigurációja

Enable, Konzol jelszó

enable secret Asd123

line con 0

password Asd123

login

SSH

ip ssh version 2

ip domain-name uzemeltetokrouter.hu

crypto key generate rsa 1024

username admin secret admin

line vty 0 15

transport input ssh

login local

2.2 Üzemeltetők

Az üzemeltetők/admin területen találhatóak meg a hálózat működésének legmérvadóbb szolgáltatásai. Ez működteti a felhasználók között az dns, web, FTP és Tftp szolgáltatásokat, amelyeken keresztül a hotel komplexum a saját weboldalát érik el.

Ezeken felül egy megosztott nyomtató is található a hivatalos dokumentumok előállítása érdekében.

Biztonság tekintetében SYSLOG szerveren monitorozzuk és naplózzuk az eseményeket a hálózatban, így könnyen detektálhatjuk, hogy a sértés melyik irányból jött és mikor.

Ezen a területen egy Cisco Adaptive Security Applience (ASA) hardveres tűzfal biztosítja a védelmet az itt található érzékeny adatok számára.

DNS cím: lwsolutions.hu

TFTP-FTP-NTP szerver ip: 35.125.55.123

DHCP-DNS-SYSLOG szerver ip: 35.125.55.126

2.3 Motel

Ezen a területen IPv4 és IPv6-os címek egyaránt megtalálhatóak a hálózat korszerű kialakításából eredően.

A SOHO router Motelen belüli vendégeknek fenntartott vezetéknélküli hálózatot biztosít, WPA2-PSK titkosítással ellátva, ezáltal biztosítja azt, hogy más ne férhessen hozzá a belső hálózathoz és generáljon fölösleges forgalmat a megfelelő belépési adatok hiányában.

Az SSID Laguna_Motel_WiFi, a jelszó pedig Laguna123 AES titkosítású.

Statikusan kapta a SOHO router az IP-címét (192.168.54.42/30), a dinamikusan kiosztott címként pedig a felhasználók 192.168.54.1/24-es címeket kapják meg max .5-es címmel kezdve max 29 főnek.

A könnyű kommunikáció érdekében IP telefonokat helyeztünk el a „Recepción”, illetve a „Hálószobákban”. Ezek azt a célt szolgálják, hogy az épületen belül direktbe el tudnak érni egyes szolgáltatásokat a vendégek a hálószobákból, a „Recepción” pedig a kollegák tudják megkeresni egymást.

2.4 Kávézó

Az Ebédlő terültet a VLAN 10-be helyeztük el elkülönítve a VLAN 20 és 30-tól. A VLAN-ba 90 személyt tettünk be, akik a területen tartózkodhatnak és kaphatnak IP címet DHCP szolgáltatás segítségével. Mindezt pedig az EBED_S-hez kötöttük.

A kapcsolón belül az STP (Spanning Tree Protocol), illetve VTP (VLAN Trunk Protocol) protokollt konfiguráltuk. A VTP protokoll azt biztosítja számunkra, hogy a VLAN konfiguráció a teljes hálózat területén egységes. Az STP-n belül a rapid-spanning tree protokollt használtuk, mivel a második rétegbeli hurkok megelőzésére preferált protokoll és aktívan képes megerősíteni, hogy egy port biztonságosan továbbító állapotba kerülhet, nem hagyatkozik időzítőkre.

A VTP konfigurációban a következőket ejtettük meg. Az EBED_S lett a szerver switch, amely a kliensekre (BAR_S, IRODA_S) fogja küldeni a VLAN információkat. Domain névnek a „kavezo” -t adtunk, jelszónak pedig a „kave123” -at. A verziót pedig átkapcsoltuk 2-esre.

A router felé néző interfészekre a switchport access mellett megadtuk a spanning-tree portfast, és spanning-tree bpduguard enable parancsokat. A portfast parancs kiadásánál zökkenőmentessé teszi az STP-ről az RSTP-re váltást. A bpduguard pedig egy úgymond életben tartó mechanizmusként működik, ami 2 másodpercenként küldi ki a “Hello” csomagokat. Három egymás utáni BPDU kimaradása után megszakítja a szomszéddal a kapcsolatot. Az információt a viszonylag gyors elévülése miatt nagyon hamar észlelhetők a hibák a hálózaton belül.

Minden kapcsolón megadtunk egy hídazonosítót. Ez a hídazonosító az adott VLAN száma. Ezért az EBED_S kapcsolón a spanning-tree vlan vlan-szám root primary a 10,20 és 30 VLAN számot kapta.

IROD_S és BAR_S kapcsolók irányába az interfészeket PAgP port összefogással kapcsoltuk össze. Majd őket az int port-channel channel-group szám paranccsal trunk állapotba kapcsoltuk, így a VLAN-ok a kapcsolókon keresztül tudnak kommunikálni. Az EBED_S interfészeken az desirable állapotot állítottuk be mindkét irány felé.

A kapcsolón a védelem értelmében portbiztonságot (port-security-t) alkalmaztunk, amivel a belépő és sértő felhasználók esetén megtagadjuk a hálózati hozzáférést azzal, hogy az adott portot azonnal lekapcsoljuk (restrict állapot – switchport port-security violation restrict), és egy syslog üzenetet küld a konzolnak/syslog szervernek. Így látva, hogy mikor, és hol történt a sértés.

Ezenfelül korlátoztuk az engedélyezett mac-címek számát (switchport port-security mac-address <szám>, switchport port-security max <szám>, switchport port-security mac-address sticky).

A Bar területet a VLAN 20-be helyeztük el elkülönítve a VLAN 10 és 30-tól. A VLAN-ba 42 személyt tettünk be, akik a területen tartózkodhatnak és kaphatnak IP címet DHCP szolgáltatás segítségével. Mindezt pedig a BAR_S-hez kötöttük.

Itt a VTP beállítás annyiban különbözik, hogy ez már egy kliens switch lett. Ez azt fogja eredményezni, hogy ha a megfelelő domain és jelsző kombinációt beírjuk, akkor a szerver switchről (EBED_S), automatikusan megkapja a VLAN információkat.

A kapcsolón belül szintén ugyanazt az STP protokollt konfiguráltuk, mint az EBED_S kapcsolón. A secondary root a VLAN 10, 20, 30.

A gép, illetve a SOHO Router felé néző interfészekre úgyszint a switchport access mellett megadtuk a spanning-tree portfast, és spanning-tree bpduguard enable parancsokat.

PAgP tekintetében az EBED_S kapcsoló irányába a saját oldalát, valamint az IRODA_S kapcsoló irányába újonnan külön létrehozott etherchannel állapotát desirable-ra állítottuk, majd pedig a kapcsolatot trunk állapotra kapcsoltuk.

Végezetül az Iroda területünk az IRODA_S kapcsolójának konfigurációja nem sokkal tér el az előzőektől.

VLAN-ok:

vlan 10

name EBEDLO

vlan 20

name BAR

vlan 30

name IRODA

int gig0/1

sw mo trunk

int range fa0/1-6

sw mo trunk

VTP:

vtp mode server

vtp domain kavezo

vtp password kave123

vtp version 2

PortösszeFOGÁS:

int range f0/1-2

channel-group 1 mode desirable

int range f0/3-4

channel-group 2 mode desirable

Feszítőfa:

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 10,20,30 root primary

int gig0/2

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

Enable, Konzol jelszó

enable secret Asd123

line con 0

password Asd123

login

2.4.1 EBED_S konfigurációja:

VTP:

int range fa0/1-6

sw mo trunk

vtp mode client

vtp domain kavezo

vtp password kave123

VLAN:

int range fa0/2

sw mode acc

sw acc vlan 20

Portvédelem:

int range f0/1, f0/7-24, gig0/1

sh

int f0/2

switchport port-security

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

switchport port-security maximum 1

ETHERCHANNEL:

int range f0/3-4

channel-group 2 mode desirable

int range f0/5-6

channel-group 3 mode desirable

Feszítőfa:

spanning-tree mode rapid-pvst

int range gig0/2, f0/2

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

2.4.2 BAR_S konfigurációja:

Enable, Konzol jelszó

enable secret Asd123

line con 0

password Asd123

login

VTP:

int range fa0/1-6

sw mo trunk

vtp mode client

vtp domain kavezo

vtp password kave123

VLAN:

int range fa0/3-4, fa0/24

sw mode acc

sw acc vlan 30

Portvédelem:

int range f0/7-23

sh

int range f0/1-6, f0/24

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation restrict

switchport port-security maximum 1

ETHERCHANNEL:

int range f0/1-2

channel-group 1 mode desirable

int range f0/5-6

channel-group 3 mode desirable

Feszítőfa:

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 10,20,30 root secondary

int range f0/3-4, f0/24

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

2.4.3 IRODA_S konfigurációja:

Enable, Konzol jelszó

enable secret Asd123

line con 0

password Asd123

login

2.5 New York Hotel

A hotel hálózati felépítése nagyjából a kávézó alapjaira épül annyi különbséggel, hogy itt egy sokkal nagyobb mennyiségű felhasználóval dolgoztunk, illetve a hálózat biztonságra nagyobb hangsúlyt fektettünk. Több különféle protokollt alkalmaztunk, amely a hálózat redundáns működéséhez nagyban hozzájárul.

Az egyik legfontosabb funkció a hotel hálózatában, hogy egy BACKUP routert elhelyeztük HSRP protokollal ellátva. A HSRP (Hot Standby Router Protocol) egy Cisco fejlesztésű protokoll, ami redundáns alapértelmezett átjárót biztosít a hálózat számára.

A HSRP lehetővé teszi, hogy két vagy több router közül mindig legyen egy aktív, amely továbbítja a forgalmat. Ha az aktív router meghibásodik, a másik router automatikusan átveszi a feladatát, így a vendégek nem érzékelik a kiesést.

Itt is alkalmaztunk VLAN-okat, amiket 5 fő részre lehet bontani. VLAN 11, 12, 21, 22, 31. Az első szám az emelet számát indikálja, a második pedig a szobát. Fontos kiemelni, hogy a VLAN-ok egymástól elkülönítve vannak jelen.

VLAN 11: Recepció
VLAN 12: Security 
VLAN 21: Hálószobák (itt a 2. emeleten lévő összes hálószoba van)
VLAN 22: Igazgatóság
VLAN 31: Hálószobák (itt a 3. emeleten lévő összes hálószoba van)

A switchek között a redundancia érdekében itt is alkalmaztunk 2. rétegbeli protokolokat, amik a Spanning-tree, EtherChannel és VTP.

Minden switch között megtalálható PAgP (Port Aggregation Protocol), amely lehetővé teszi, hogy több fizikai portot összevonjunk egyetlen logikai porttá. Ez a technológia növeli a sávszélességet és a redundanciát a switchek között. A portösszefogás működése során a switchek trunköket hoznak létre, amelyek több fizikai portból állnak. A trunkökben lévő portokat úgy konfiguráltuk, hogy együttműködjenek, és egyetlen logikai portként viselkedjenek. Ez azt jelenti, hogy a forgalom a trunkben lévő összes porton eloszlik.

A Recepció, a Security és az Igazgatóság között Spanning-tree (feszítőfa) protokollt is konfiguráltunk. Ez megakadályozza, hogy ne legyen üzenetszórási vihar, ha egymással kommunikálnának az eszközök. A hálózatban kiválaszt egy gyökérponti hidat, amelyhez minden switch egy útvonalon csatlakozik, a többi switch portjai közül néhányat lezár, hogy azok ne továbbítsanak forgalmat, de ha egy útvonal meghibásodik, akkor automatikusan átkapcsolja a forgalmat egy másik útvonalra.

A VLAN-ok switcheken történő biztos és egységesen frissülő konfigurációja érdekében a VTP (VLAN Trunking Protocol) protokollt alkalmaztuk. Ez egy olyan szabványosított hálózati protokoll, amelyet a Cisco rendszerek használnak a Virtuális LAN-ok (VLAN-ok) konfigurációjának automatikus terjesztésére és karbantartására egy Ethernet hálózaton belül. A VTP célja a hálózati adminisztráció egyszerűsítése és a konzisztencia biztosítása a VLAN konfigurációk között. VTP szervernek a Recepción lévő switchet állítottuk be, az épületben található többi eszköz Client módban üzemel, amik a „NYHOTEL” domain névvel, illetve a „NYHOTEL” jelszóval csatlakoznak a szerver switchhez és figyelik a változtatásokat.

A hotel egész területén DHCP segítségével dinamikusan IP címeket osztunk, mely segít az új eszközök beállításában a hálózatban, hiszen elég rácsatlakozniuk a hálózatra és a megfelelő helyről és a megfelelő VLAN IP tartományból már kap is IP-címet, illetve takarékoskodik az IP címekkel, mert csak akkor használ egy IP-t egy adott PC amikor hozzá van csatlakozva.

A Security-ben található meg a hotel helyi WEB és DATA szervere, amin fut a weboldal, illetve tárolva vannak foglalások/vendégek adatai. A legnagyobb biztonság érdekében ehhez csak adott emberek férhetnek hozzá fizikálisan, illetve különféle tűzfalas beállítások biztosítják a szerveren a maximális védelmet. Ebből a helyiségből monitorozhatóak a hotelben megtalálható biztonsági kamerák is.

Annak érdekében, hogy a vezeték nélküli kapcsolat az épületen belül megbízható legyen és biztosan bírja a terhelést az emeletekre különálló Access Pointokat helyeztünk el, amelyeket DHCP segítségével dinamikusan osztanak IP címet az eszközöknek.

Több fizikai fix és mobil eszközt is elhelyeztünk a topológián, hogy szemléltessük ezeknek elhelyezkedését, illetve azt, hogy hol lesznek ezek használatban. A hálózati nyomtatókat a bármelyik dolgozó el tudja érni a megfelelő felhasználóval belépve.

2.6 Otthoni dolgozó

Az otthoni dolgozó lényegében a „Hotel” dokumentálási és foglalási ügyeit tudja távolról könnyedén intézni. A Hotel weboldalát elérni, amire egy speciális jogosultságokkal rendelkező felhasználóval be tud lépni. Egy nyomtatót is elhelyeztünk annak érdekében, hogyha esetleg valami fontos dokumentumot kellene aláírni.

2.7 ISP

Ezen a részen szimuláltuk le az internetszolgáltatót. A területet dns szerverrel láttuk el, a kapcsolat tesztelésének érdekében.

ACL segítségével a felhasználók csak a weboldalt érik el, pingelni viszont nem képesek. A saját hálózatbeli kliens pedig a hálózaton belül csak az Admin szervereket éri el.

A center felé szintén statikus route-tal kommunikál és ezt úgynevezett „clusterbe” helyeztük el.

Hostname

hostname ISP_R

Interface GIG0/0

ip address 100.100.100.1 255.255.255.248

Interface GIG0/0/0

ip address 100.100.100.25 255.255.255.252

Interface GIG0/1/0

ip address 100.100.100.9 255.255.255.252

Interface GIG0/2/0

ip address 100.100.100.9 255.255.255.252

Static route

ip route 50.50.50.0 255.255.255.0 100.100.100.26

ip route 51.51.51.0 255.255.255.0 100.100.100.41

ip route 60.60.60.0 255.255.255.0 100.100.100.10

ip route 70.70.70.0 255.255.255.0 g0/0/0

ip route 61.61.61.0 255.255.255.0 100.100.100.10

2.7.1 ISP Konfigurációja:

import time

from netmiko import ConnectHandler

router_parameter ={

'device_type': 'cisco_ios',

'host': '192.168.14.134',

'username': 'admin',

'password': 'admin',

'secret': input("Current Password: ")

}

def get_new_enable_pwd():

new_enable_password = input("Enter a new enable password: ")

return new_enable_password

def change_enable_pwd(router_parameter, new_enable_password):

try:

with ConnectHandler(**router_parameter) as ssh:

ssh.enable()

ssh.send_config_set([f'enable secret {new_enable_password}'])

print(f"Enable password changed successfully to: @{new_enable_password}")

except Exception as e:

print(f"Error: {str(e)}")

if __name__=="__main__":

while True:

new_enable_password = get_new_enable_pwd()

change_enable_pwd(router_parameter, new_enable_password)

print("Waiting for a week before changing the enable password again...")

time.sleep(604800)

3. Hálózat programozás

Ez a Python-kód automatizálja a Cisco IOS router engedélyezési jelszavának rendszeres 
(7 naponta) időközönként történő módosítását.

4. Szerverek és felhőszolgáltatás

Cég név: LinkWave Solutions

Dolgozók száma: 40 fő

Feltelepített szervereink:

- Mikrotik Router

Adatok a szerverről:

-Mikrotik 7.12

-Internet megosztása

-Ethernet 1: DHCP cím

-Ethernet 2: 35.125.55.1

- Windows GUI – AD | PDC | DNS | DHCP

Adatok a szerverről:

-Windows Server 2022

-50GB belső tárhely

Konfiguráció:

-Domain: lwsolutions.hu

-Hostname: winserverpdc

-Felhasználónév: LINKWAVE\administrator

-Jelszó: Asd123

-IP cím: 35.125.55.126/25

-DNS címek: 8.8.8.8

Szerver feladata(i), és letelepített szolgáltatásai:

-Active Directory

-Domain Controller

-DNS

-DHCP

3. Windows GUI – BDC | DHCP FAILOVER

Adatok a szerverről:

-Windows Server 2022

-50GB belső tárhely

Konfiguráció:

-Domain: lwsolutions.hu

-Hostname: winseverbdc

-Felhasználónév: LINKWAVE\administrator

-Jelszó: Asd123

-IP cím: 35.125.55.125/25

-DNS címek: 35.125.55.126

-DHCP (Failover)

4. Linux Server – Webserver | Fileserver | Print

Adatok a szerverről:

-Debian 12.2.0

-50GB belső tárhely (system)

-10GB shared

-50GB backup

Konfiguráció:

-Domain: lwsolutions.hu

-Hostname: linuxserverweb

-Felhasználónév: linuxserverwebadmin

-Jelszó: Asd123

-IP cím: 35.125.55.124

-DNS címek: 35.125.55.126, 35.125.55.125

Szerver feladata(i), és letelepített szolgáltatásai:

-MySQL

-Web (Apache)

-Domain admin jogosultságok

-SSL Tanúsítvány

-Automatizált mentés

-URL Rewrite

-Közös mappák

-Mappák kvótázásai

-Group Policy beállítások

Linkek:

-WEB elérhetősége: http://lwsolutions.hu -> (Átirányítás https-re)

5. Windows 10 Kliens

Adatok a szerverről:

-Windows 10 (64 bit)

-50GB belső tárhely

Konfigurációk:

-Felhasználónév: winadmin

-Felhasználó jelszó: Asd123

-Gép neve: winclient

-Domain: lwsolutions.hu

-IP cím: 29.124.58.11 (255.255.255.128)

-DNS címek: 35.125.55.126, 35.125.55.125

Belépési adatok:

Tartomány vezérlői fiók:

-Név: LWSOLUTIONS\administrator

-Jelszó: Asd123

TOVÁBBI FELHASZNÁLÓI FIÓK BELÉPÉSI ADATAI LENTEBB.

Szerver feladata(i), és letelepített szolgáltatásai:

-RSAT (Server Manager)

-DNS

-Reverse Lookup Zone

-Forward Lookup Zone

-DHCP

-Group Policy Management

-Users and Computers

-Computer Management

Szervezeti egységek:

-LWSOLUTIONS

-Uzemeltetok

-Laguna_Motel

-New_York

-Kavezo

Linkwave Solutions cégünk azt a feladatot kapta, hogy a Hotel Komplexum számára a szervertelepet kiépítse különböző biztonságos működő szerverekkel. Mi ezt meg is valósítottuk a kért paraméterek alapján és ügyeltünk a korszerű megoldásokra is. 

Mikrotik router segítségével kiosztottuk a címeket, amelyek a 35.125.55.0-ös hálózatot ölelik körbe. Az alapértelmezett átjáró így a .1 lett.

Az Hotel Komplexum kért egy domain controller-es szervert DNS, DHCP, active directory-val, egy backup domain controller szervert dhcp failover konfigurációval hogyha bármi történik az elsődleges AD szerverrel, a telephelyek kaphasson továbbra is internet elérést. Kértek ezen felül egy file szervert, egy webszervert, print és FTP szervert, egy MySQL alapú szervert az adatok tárolására és szűrésére, és egy email szolgáltatást.

Mi az AD és a BDC szervert Windows GUI 2022-ben valósítottuk meg. Beállítottunk nekik ip címeket maszkkal, valamint egy elsődleges DNS-címet, és a szerverek nevének elérhetőségét. Az AD szerver IP címe a 35.125.55.126, az BDC szervernek pedig 35.125.55.125 IP címet adtuk. Az elsődleges domain controller DNS-címének a 8.8.8.8 címet adtuk meg, a másodlagosnak meg az elsődleges DC IP címét kapta meg. 

A továbbiakat a server managerben konfiguráltuk fel, ahol a DNS, DHCP, Active Directory, és a BDC esetében a DHCP failovert feltelepítettük. A felhasználók a LWSOLUTIONS\administrator felhasználónévvel tudnak fellépni, a jelszó pedig Asd123 lett. Mindkét szerver esetén a domain-név a lwsolutions.hu-n lesz elérhető.

Az IP címzést a 35.125.55.10-től adtuk meg a 35.125.55.120-ig.

Felkonfigurálva mindkét Windows GUI szervert, a továbbiakat egy Windows 10 kliensen keresztül folytattuk.

A Windows-t feltelepítve és partícionálva az LWSOLUTIONS tartományba léptettük be winclient gépnévvel együtt. Ezután tartományvezérlőként (LWSOLUTIONS\administrator) RSAT-on keresztül tudjuk konfigurálni a szerverrel kapcsolatos teendőket.

Server Manager-ben megadtuk a két GUI szerver IP címét (35.125.55.125, .126), hogy felvegyük a szerverlistákba őket. Ezután az elsődleges DC-n keresztül a DNS Reverse és Forward Lookup beállításain keresztül zónákat, pointereket, és a hostot, ahol a további szerverek elérhetőségét szerver névvel együtt fel tudtuk venni.

Ezután az active directoryban felvettük az Hotel Komplexum szervezeti egységeit, felhasználókkal és csoportokkal együtt.

4.1 Felvett felhasználók és belépési adatok területenként